Universitetet i Bergen

Predikasjon av sykehusoppholdslende

Innføring i data science INF161

Andreas Wold Sløgedal Høst 2024

Contents

1 	Introduksjon	2

1.1	Beskrivelse av datasett	2

2 	Innledende dataforberedelse	3

2.1 Klargjøring av data	3

2.1.1	Demografiske data	4

2.1.2 	Fysiologiske data	4

2.1.3 	Sykehusalvorlighetsdata	5

2.2	Kombinering av datasett	5

2.3	Databehandling	6

2.4	Inndeling av trenings-, validerings- og testdata	7

3	Dummy-kodifisering	7

4	Statistisk analyse av treningsdata	8

4.1	Statistiske mål: Gjennomsnitt, standardavvik, kvantiler og mer	9

4.2	Korrelasjonsmatrise	10

5	Visualisering av data	10

5.1	Demografiske variabler	11

5.1.1	Alder	11

5.1.2	Kjønn	13

5.1.3	Inntekt	13

5.2	Helserelaterte variabler	14

5.2.1	Oppholdslengde	14

5.2.2	Sykdomskategorier blant etnisiteter	15

5.2.3	Korrelasjon mellom fysiologiske variabler	16

5.2.4	Korrelasjon mellom variabler i sykdomsalvorlighet	17

5.2.5	Fysiologiske data og uteliggere	18

5.2.6	Sammenligning av overlevelsesestimat: 2 vs. 6 måneder	20

6	Modellering	21

# 1 	Introduksjon

Formålet med denne oppgaven er å anvende alt materialet lært i INF161 til å bygge en maskinlæringsmodell som skal predikere den forventede lengden på sykehusoppholdet for hver pasient. Denne modellen vil benytte pasientopplysninger fra fire ulike datasett, som sammen gir en helhetligforståelse av pasientens helse og personlige bakgrunn.

## 1.1	Beskrivelse av datasett

Datasettet om demografisk informasjon inkluderer variabler som kjønn, alder, utdanning, inntekt og etnisitet. Disse dataene er ikke nødvendigvis direkte tilknyttet pasientens helsetilstand, men det er aktuelt å undersøke om de har innvirkning på sykdomskategorier og behandlingsresultater. Derfor vil det være interessant å undersøke om det er sammenhenger mellom disse demografiske variablene og helseutfallene i dataanalysen.

Sykehusdatasettet inneholder informasjon om pasienter som har fått behandling på sykehuset. Variablene inkluderer oppholdslengde, eventuelle dødsfall og innleggelse. Her fungerer oppholdslengden som den avhengige variabelen, og er dermed målvariabelen vi ønsker å predikere. Målvariabelen er sentral i treningsdataene, ettersom maskinlæringsmodellen har som hensikt å undersøke hvor lenge pasienten vil oppholde seg på sykehuset.

Både sykdomsalvorlighet og fysiologisk data inneholder uavhengige variabler som alle er nødvendige for å undersøke pasientens tilstand. Fysiologisk data inkluderer numeriske mål som hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens, kroppstemperatur og nivåer av kreatinin. Data over sykdomsalvorlighet, på den andre siden, tar for seg mer kategorisk informasjon, som blant annet pasientens diagnose, sykdomsunderkategori, og overlevelsesestimater.  Dette er alle sentrale mål for å forstå pasientens helse og prognose.

I praktisk sammenheng ønsker vi å samle inn data og utvikle en modell for å diagnostisere pasienter på en mest mulig effektiv måte. Målet er å optimalisere behandlingsprosessen, noe som maksimerer sannsynligheten for overlevelse.

# 2 	Innledende dataforberedelse

## 2.1 Klargjøring av data

All datamanipulasjonen i den innledende dataforberedelsen er utført med hensyn til at tekstdataene ikke skal benyttes før modellen er ferdig trent.

For å kunne gjennomføre dataanalyse på en effektiv og oversiktlig måte importerer jeg Python-biblioteket Pandas, som er et kraftig verktøy ved dataanalyse-, og manipulering.

Pandas til å laste inn datasettene demographic.csv, hospital.csv, physiological.txt og severity.json. Disse lagres henholdsvis i variablene demographic_df, hospital_df, phychological_df og severity_df.

### 2.1.1	Demografiske data

For at vi skal kunne slå sammen datasettene er det nødvendig at datasettene har likt antall rader. Hvis ikke kan videre analyse føre til uventede resultater, som duplikater eller manglende data. Vi kan sjekke antall kolonner og rader i datasettene ved å bruke Pandas attributten pd.shape. Demografiske data har 7742 rader, men de resterende datasettene har 7740 rader. Dette tyder på at det er duplikater i datasettet som må fjernes før sammenslåing. Vi bruker pd.drop_duplicates() på demografiske data.

### 2.1.2 	Fysiologiske data

I det fysiologiske datasettet er det en betydelig forekomst av NaN-verdier, noe som kan skape utfordringer i senere faser, spesielt når vi skal utvikle maskinlæringsmodellen og gjøre prediksjoner. For å sikre at verdifull data ikke går tapt ved å fjerne datapunkter, har jeg besluttet å erstatte NaN-verdiene med anbefalte eksempelverdier. De verdiene er hentet fra en pålitelig kilde: https://archive.ics.uci.edu/dataset/880/support2

### 2.1.3 	Sykehusalvorlighetsdata

Dette datasettet kommer i et annet format enn de andre filene, der alle kolonnene utenom de to første er lister. Uten tilstrekkelig dataforbindelse ville det ikke vært mulig å slå sammen datasettene. Derfor brukes pd.explode() slik at hver verdi i listen blir plassert i sin egen rad, mens de andre kolonneverdiene i samme rad forblir uendret.

Dette betyr at for hver listeverdi i en kolonne vil det opprettes en ny rad, noe som effektivt «utvider» datasettet. Vi ser ved sammenslåingen av datasettene at dette steget er avgjørende for videre dataanalyse.

## 2.2	Kombinering av datasett

Nå som hvert kolonne-rad-par i sykehusalvorlighetsdata inneholder en enkelt verdi, og alle datasettene har likt antall rader, mangler jeg kun et steg for å kunne kombinere datasettene. Jeg ønsker å fjerne den eksisterende indeksen i hver dataframe og lage en ny standard index. Siden hvert datasett inneholder kolonnen «pasient_id» ønsker jeg å droppe denne kolonnen i de tre siste datasettene.

Deretter slår man sammen de fire datasettene ved å bruke funksjonen pd.concat(). Axis=1 betyr at sammenslåingen skjer horisontalt, altså legges kolonnene fra de ulike datasettene ved siden av hverandre.

Det kombinerte datasettet kaller jeg df, og består nå av 39 kolonner og 7740 rader.

## 2.3	Databehandling

Etter datasettet er slått sammen, ønsker vi å undersøke om dataene er klare for å brukes videre i maskinlæringsmodellen. Vi inspiserer dataene ved å bruke pd.info(). En rekke kolonner er av typen «object», som typisk representerer tekstdata. I maskinlæringsmodellen ønsker vi flest mulig kolonner av numeriske verdier, da dette forenkler trening av modellene. For å konvertere disse kolonnene til numeriske verdier, bruker vi pd.to_numeric().

Jeg merker meg også verdier som ikke er naturlige. Dette inkluderer negative verdier av oppholdslengde og alder. De negative verdiene må håndteres for å optimalisere prediksjonsevnen til modellen. Videre, velger jeg å fjerne kolonnene dødfall og sykehusdød, da de ikke har noe reell innvirkning på modellens prediksjon av oppholdslengde på innsjekkingsdag. Pasient_id fjernes, og datasettet indekseres på nytt. Adl_pasient og bilirubin er henholdsvis indeks for daglige funksjonsaktiviteter og bilirubinnivåer og ble utfylt av pasienten ved dag syv. Disse verdiene har heller ikke innvirkning på prediksjoner ved dag én, og fjernes av den grunn. Generelt er det essensielt å sikre at kun data som er tilgjengelig ved pasientens ankomst blir brukt i modellene, for å unngå forvirring med informasjon fra fremtidige tidspunkter.

## 2.4	Inndeling av trenings-, validerings- og testdata

For å bygge en maskinlæringsmodell som presterer godt på ukjente data, er det nødvendig å dele datasettet df inn i trenings-, validerings- og testsett. Først opprettes X som består av alle kolonnene utenom den avhengige variabelen oppholdslengde. Den avhengige målvariabelen oppholdslengde skal modellen predikere, og lagres i y. Treningssettet brukes til å trene modellen, og består av 70% av datasettet. Den resterende 30% er testdata. Dermed splittes testsettet (30% av det originale testsettet) i to like store deler. 50% av disse brukes som valideringsdata, og de resterende 50% brukes som testsett. Avslutningsvis sorterer vi treningsdataene etter «pasient_id».

# 3	Dummy-kodifisering

I treningsdataen har vi en rekke kategoriske data, som representerer verdier som ikke kan måles på en numerisk skala. I maskinlæringsmodeller ønsker vi å bruke numeriske verdier fordi de bidrar til å forbedre modellens ytelse og nøyaktighet. Kategoriske data kan derimot være vanskeligere for modellen å tolke fordi de ikke oppgir direkte numeriske verdier. For å gjøre kategoriske data brukbare i maskinlæringsmodellen bruker vi OneHotEncoder fra biblioteket sklearn.preprocessing. Denne funksjonen transformerer kategoriske kolonner til binære kolonne, som gjør det lettere for modellen å tolke dataene. De kategoriske kolonnene som skal transformeres er lagret i cols_to_encode. De transformerte kolonnene lagres i X_train_transformed, og det lages en ny dataframe av dem. Det samme gjøres for både testdata og valideringsdata.

Avslutningsvis runder jeg av verdiene til heltall, og sår sammen det originale datasettet og det nye datasettet.

# 4	Statistisk analyse av treningsdata

Statistisk analyse er en viktig metode for å forstå dataene bedre og trekke ut nyttig informasjon. Den gjør det mulig å identifisere mønstre, oppdage problemer tidlig, og forutsi fremtidige hendelser basert på tidligere data. I tillegg kan statistisk analyse avdekke skjulte sammenhenger mellom ulike variabler. Dette er avgjørende for å sikre at dataene er klare og pålitelige før de brukes i videre analyser, som ved bruk av maskinlæringsmodeller.

## 4.1	Statistiske mål: Gjennomsnitt, standardavvik, kvantiler og mer

Vi undersøker først statistiske mål ved å bruke metoden pd.describe(). Følgende er en liten utskrift av alle statistiske mål.

Dette gir oss en oversikt over diverse statistiske verdier, som gjennomsnitt, minimum, maksimum og spredning for variablene i datasettet. Vi får diverse informasjon om pasientenes helsetilstand. For eksempel er gjennomsnittsalderen til pasienter på sykehuset er 62.7 år, og gjennomsnittlig blodtrykk er 84 slag i minuttet. Slike verdier er nyttige for en maskinlæringsmodell da de gir innblikk i underliggende mønstre i dataene.

Samtidig inneholder datasettet noen bemerkelsesverdige verdier. Vi ser blant annet at det er minst en pasient med null hvite blodlegemer, noe som virker unaturlig lavt og bekymringsfullt. Det er også pasienter med 232 i hjertefrekvens og 193 i blodtrykk. Disse ekstremverdiene er potensielt kritiske funn og krever videre undersøkelse for å avklare om verdiene skaper støy i dataene, eller om det er underliggende medisinske årsaker bak funnene.

## 4.2	Korrelasjonsmatrise

En korrelasjonsmatrise er et nyttig verktøy for å undersøke sammenhenger mellom variablene i datasettet. Den kan hjelpe med å identifisere potensielle årsaksforhold og avdekke skjulte mønstre som ellers er vanskelige å oppdage. Følgende er en liten utskrift av korrelasjonsmatrisen.

Korrelasjonsmatrisen for treningsdataene består av 63 x 63 = 3969 verdier. De fleste av disse verdiene viser lav korrelasjon. Likevel legger jeg merke til enkelte variabler som korrelerer sterkere med hverandre. Et eksempel er variablene sykdom underkategori lung cancer og kreft metastatic, som har en korrelasjonsverdi på 0.665739 Dette kan være kritiske funn, da det er viktig å eliminere variabler som er sterkt korrelerte. For høye verdier kan føre til overestimater i maskinlæringsmodellen, noe som kan svekke modellens prediksjonsevne.

# 5	Visualisering av data

Visualisering av dataen er en effektiv og oversiktlig måte å støtte og validere funnen fra den statistiske analysen og korrelasjonsmatrisen. Ved å kombinere visualisering og numerisk analyse er det enklere å forstå trender og mønstre i dataene.  Visualisering er også en effektiv måte å identifisere avvik og uventende resultater.

## 5.1	Demografiske variabler

Variabler som kjønn, alder, utdanning og inntekt er viktige demografiske faktorer som kan ha innvirkning på helseutfall. Disse variablene viser hvordan ulike samfunnsgrupper påvirkes ulikt av helseproblemer, og kan være med på å identifisere sårbare grupper som trenger spesifikke helsetjenester.

### 5.1.1	Alder

Alder har ofte sammenheng med sykdomsalvorlighet og oppholdslengde da kroppen og immunforsvaret blir svakere med alder. Å få oversikt over aldersfordelingen blant pasientene kan være aktuelt fordi forskjellige aldersgrupper kan ha varierende behandlingsbehov.

Histogrammet illustrerer aldersfordelingen basert på kjønn

Fra histogrammet ser det ut som det er en stor andel pasienter i alderen 60-80 år, både menn og kvinner. Vi merker oss at det er minst en pasient registrert med negativ alder. Denne verdien er bemerkelsesverdig og må tas hensyn til i databehandling for at modellene skal yte best mulig. Videre kan fordelingen over oppholdslengde for ulike aldersgrupper være aktuelt å undersøke for å allokere ressurser bedre og effektivisere behandling.

Stolpediagrammet illustrerer oppholdslengde for ulike aldersgrupper

Som vi ser, er oppholdslengden på sykehuset kortest blant de eldste pasientene. Dette forventet, da dødeligheten blant de eldste ofte er høyest som følge av svekket immunforsvar og flere helseproblemer. Det er imidlertid verdt å merke seg at forskjellene ikke er dramatiske. Dette tyder på at selv om alder er en faktor, finnes det andre variabler som også spiller en betydelig rolle på oppholdslengden. For å få en bedre forståelse av disse faktorene, vil vi undersøke videre for å undersøke hvordan andre demografiske og fysiologiske variabler påvirker oppholdslengden.

### 5.1.2	Kjønn

Det kan være interessant å undersøke om kjønn påvirker helseutfall og sykdomsforekomster.

Ut ifra dette stolpediagrammet er det en høyere andel kvinner som dør enn menn. Denne forskjellen er ikke betydelig, og vi legger ikke for mye vekt i dette resultatet. Vi undersøker videre om sosioøkonomiske faktorer har noe innvirkning på helseutfall.

### 5.1.3	Inntekt

Sosioøkonomiske variabler, som inntekt, kan ha innvirkning på sykdomsforekomster og alvorlighetsgrad. Min hypotese er at pasienter med høyere inntekt har bedre tilgang til medisinsk behandling, noe som kan resultere i mindre alvorlige sykdommer og kortere opphold på sykehuset. For å undersøke denne hypotesen analyserer jeg gjennomsnittlig oppholdslengde basert på inntekt i et stolpediagram.

Diagrammet viser at det er marginale forskjeller i oppholdslengde på tvers av inntektskategori. Dette viser at inntekt ikke er en avgjørende faktor for oppholdslengde. Basert på stolpediagrammet forkaster jeg min nullhypotese om at inntekt har en innvirkning på oppholdslengden.

## 5.2	Helserelaterte variabler

Helserelaterte variabler gir direkte informasjon om helsetilstanden til pasienten, og gir en direkte kobling mellom ulike variabler og helseutfall.

### 5.2.1	Oppholdslengde

Oppholdslengden er den avhengige variabelen vi ønsker å predikere i modellen, og det er viktig å få en oversikt over denne variabelen for å forstå fordelingen og eventuelle uteliggere i treningsdataene. Den gjennomsnittlig oppholdslengden er på 17.6 dager, og det er relativt lav varians. Likevel er det flere interessante uteliggere, blant annet flere uteliggere med svært høye positive verdier, noe som tyder på at det er enkelte pasienter hatt lange sykehusopphold, uten å nødvendigvis å ha være alvorlig syke. Boksplottet bekrefter at pasienten med negativ oppholdslengde har blitt behandlet.

### 5.2.2	Sykdomskategorier blant etnisiteter

Å undersøke sykdomskategorier blant pasienter med ulike etnisiteter er viktig for å forstå om visse etnisiteter har økt sårbarhet for enkelte sykdommer. Om bemerkelsesverdige verdier er funnet, kan det hjelpe sykehuset med å tilpasse behandling opp mot ulike befolkningsgrupper.

Diagrammene nedenfor viser fordelingen av de fire sykdomskategoriene: «ARF/MOSF», «COPD/CHF/Cirrhosis», «Cancer» og «Coma» blant de ulike etnisitetene.

Noen resultater er verdt å merke seg, blant annet andelen av etnisitet_white som faller under sykdomskategori kreft og koma. Dette foreslår mulige sammenhenger mellom etnisiteter og sykdomskategori. Slike funn kan hjelpe sykehuset å tilpasse sykehusoppholdet opp mot sykdomskategoriene mer effektivt.

### 5.2.3	Korrelasjon mellom fysiologiske variabler

Oversikt over variabler tilknyttet fysiologiske variabler kan hjelpe med å diagnosere og behandle pasienter på sykehuset. Korrelasjonsmatriser kan hjelpe sykehuset med å forstå sammenhengene mellom de ulike fysiologiske variablene. Dette kan føre til raskere og mer presise diagnoser, og dermed kortere oppholdslengde. I tillegg er korrelasjonsmatriser nyttige verktøy i dataforberedelse for å eliminere høyt korrelerte variabler. Når man bygger maskinlæringsmodeller ønsker vi å eliminere høyt korrelerende variabler fordi modellen kan overtilpasse seg treningsdataene, og ikke generaliserer godt til testdata.

Korrelasjonsmatrisen viser oversikt over korrelasjon mellom variablene i fysiologiske data.

Matrisen gir en god oversikt over variabler som korrelerer sterkere enn andre. Eksempelvis viser kreatinin og blodurea_nitrogen sterk positiv korrelasjon (0.92). Kreatinin og blod_ph viser en sterk negativ korrelasjon (-0.51). Dette er variabler som muligens bør elimineres for å forhindre «overfitting» i modellen, og sørge for at den gir mer nøyaktige resultater.

### 5.2.4	Korrelasjon mellom variabler i sykdomsalvorlighet

For å unngå overtilpasning i modellen, er det viktig å få oversikt over korrelasjon mellom variablene i sykdomsalvorlighetsdataene. I korrelasjonsmatrisen ser vi at flere variabler som har en tilnærmet perfekt negativ eller positiv korrelasjon med hverandre. Vi identifiserer dem slik at vi kan tilpasse datasettene før vi bygger modellene.

Spesielt merker vi oss at overlevelsesestimat_2mnd og lege_overlevelsesestimat_6mnd har en meget sterk positiv korrelasjon med henholdsvis overlevelsesestimat_2mnd og overlevelsesestimat_6mnd. For å unngå overtilpasning av modellen kan det være hensiktsmessig å fjerne et av disse variabelparene. Tilsvarende observerer vi at fysiologisk_score og apache_fysiologisk_score er tilnærmet perfekt negativ korrelert.

Ut ifra resultatene i korrelasjonsmatrisen, der korrelasjonskoeffisientene for lege_overlevelsesestimat_2mnd og overlevelsesestimat_2mnd er 0.98, samt for lege_overlevelsesestimat_6mnd og overlevelsesestimat_6mnd, velger jeg å fjerne legens estimat. Det samme gjelder apache_fysiologisk_score, som viser høy korrelasjon med fysiologisk score (korrelasjon = 0.98). Fjerning av disse variablene er viktig for å unngå overtilpasning, og forbedre modellens effektivitet.

### 5.2.5	Fysiologiske data og uteliggere

For å oppnå god ytelse for modellene er det essensielt å forstå fordelingen av de fysiologiske variablene, for å så kunne å utelukke uteliggere i dataene. Hvis treningsdataen inneholder mye uteliggere, kan det føre til dårlig generaliseringsevne, og økt risiko for overtilpasning. Nedenfor er boksplott over variablene i fysiologiske data, inkludert de fire vitaltegnene blodtrykk, hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens og kroppstemperatur.

Flere av variablene har uteliggere som kan påvirke modellens ytelse. Spesielt merker vi oss variablene glukose, kreatinin, blod_ph og hvite_blodlegemer som alle har relativt lav varians, og mange uteliggere. Dette kan tyde på at enkelte pasienter har ekstreme verdier som følge av alvorlig sykdom. Disse verdiene bør derfor fjernes eller behandles på en passelig måte for å oppnå best mulig ytelse i modellen. For de vitale tegnene observerer vi at blodtrykket har moderat varians, og få uteliggere. Hjertefrekvens har også moderat varians, men også en del uteliggere med høye verdier. De spesielt høye verdiene er et tegn på stressreaksjon, og kan være resultat av alvorlig sykdom. Respirasjonsfrekvens har også flere uteliggere av høye verdier. Kroppstemperatur har moderat varians og uteliggere av både høye og lave verdier. Unormalt lave eller høye kroppstemperaturer er ofte assosiert med feber eller annen alvorlig sykdom. Ved å håndtere variablene med uteliggere på riktig måte, vil modellene bli robuste og gi bedre predikasjoner på oppholdslengden til pasienter.

### 5.2.6	Sammenligning av overlevelsesestimat: 2 vs. 6 måneder

Nå som vi har analysert både demografiske og helserelaterte variabler har vi grunnlag for å forstå deres sammenheng med overlevelsesestimatene. Diagrammene nedenfor viser fordelingen av overlevelsesestimater over 2 og 6 måneder. X-aksen representerer overlevelsesestimatene.

Overlevelsesestimat over 2 måneder har en tydelig topp på rundt 0.8, noe som tyder på at mange av pasientene har gode prognoser. Det er et markant antall pasienter som har 0% i overlevelsesprognose. Disse pasientene er i kritisk tilstand.

Fordelingen over 6 måneder er mer jevnt fordelt. Prognosene som var relativt gode etter 2 måneder svekkes over tid, noe som er forventet. Det er nå et enda høyere antall pasienter som har 0% overlevelsesestimat. Disse pasientene er kritisk syke, og har svært liten sannsynlighet for overlevelse i løpet av den gitte perioden.

# 6	Modellering

Som konsekvens av datavisualisering og statistisk analyse har vi nå solid fundament/forståelse for å rydde videre i data.

Rydding og filtrering av data er et essensielt for å utelukke variabler som skaper forstyrrelser i modellen. Hva

Modellering